http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/em_dinst/zaklpred.php?tisk=yes
Základní předpisy pro domovní instalace

Domovní instalace slouží k rozvodu elektrické energie v prostorách bytů, rodinných domků a podobných objektů. V těchto objektech je předpokládán trvalý pohyb osob bez elektrotechnické kvalifikace. Prostředí je většinou normální, pouze instalace v umývárnách a koupelnách je upravena zvláštní normou.

Pro bezpečné a spolehlivé provedení instalace je nutné mít určité znalosti a je nutné dodržovat zaběhnuté postupy. Tím je usnadněna případná oprava nebo výměna poškozených spotřebičů. Velkou část postupů a zapojení určují přímo normy. Proto je nezbytná dobrá znalost příslušných oddílů norem. Provedení instalace určují následující normy a předpisy: 

· Zákon 22/1997 sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 

· ČSN332000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

· ČSN332130 Vnitřní elektrické rozvody 

· ČSN332000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče 

· ČSN332000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 

· ČSN730875 Požární bezpečnost staveb 

· ČSN340350 Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení 

· ČSN347402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů 

· ČSN375050 Používání elektroinstalačních trubek a lišt 

· ČSN375051 Používání vedení z jednožilových a můstkových vodičů 

· ČSN375053 Používání pohyblivých přívodů a šňůrových vedení 

· ČSN375245 Kladení vedení do stropů a podlah 

· ČSN357030 Rozvodnice a elektroměrová jádra 

· ČSN332135 Zařízení v koupelnách sprchách a sprchových koutech 

· A mnohé další 

Pro dobré provedení instalace není nezbytné znát doslovně celé normy, ale stačí používat příslušné oddíly a kapitoly. Tím ovšem pracovník není oprávněn provádět jakékoli zásahy v kterémkoli zařízení. Pokud známe a umíme bezpečně provádět běžné rozvody nn v bytech, neopravňuje nás to k tomu provádět rozvody sdělovacích zařízení. Na ně se totiž vztahují další předpisy a například pracovníci a organizace, které instalují datové sítě musí mít zvláštní certifikaci vydávanou ministerstvem dopravy a spojů. Rovněž instalace v průmyslových objektech, v zemědělství, v kinosálech, v školách, zdravotnických zařízeních ... se musí řídit dalšími normami. Proto je nutná alespoň povšechná znalost (o tom že existují) příslušných předpisů, se kterými se před prováděním práce v příslušném objektu seznámíme. 

Vzhledem k tomu že často potřebujeme z příslušných norem pouze odstavec nebo kapitolu, vydávají různé organizace soubory, které obsahují citace a odkazy vhodné pro určitou oblast elektrotechnických prací. Například pro provádění instalací je vhodný tzv. "Žlutý svazek" a "Hnědý svazek" z nakladatelství IRIS. 

Při práci a opravách domovních instalací se musíme řídit příslušnými bezpečnostními předpisy. Nezapomínejme, že pracovat na elektrických zařízeních mohou pouze proškolené osoby. Před uvedením instalace do provozu musí projít výchozí revize, při které se kontroluje bezpečnost, správnost zapojení a měří se základní parametry jako izolační odpory, přechodové odpory a impedance smyček.



SOUEaEaU Vejprnická 56 Plzeň (c) 2002 

