Pre obdržanie certifikátu eDEHN 26 zašlite vyplnený test na info@dehn.cz 
Otázky do testu:

1.

Môžeme tesne za zvodič bleskového prúdu inštalovať koncové zariadenie s odolnosťou do 1,5kV?

Odpoveď:
A/ Nie, ochranné napätie Up zvodiča SPD typ 1 väčšia alebo rovné 4 kV
B/ Áno, ale len v tom prípade ak je ochranné napätie Up zvodiča SPD typ 1 menšie alebo rovné 1,5kV

2.

Aký tvar má prúdová vlna ktorej musia odolať zvodiče SPD typ 2 ?

Odpoveď:

A/ 8/20 µs

B/ 10/350 µs
3.

Ktoré technológia použitá v zvodičoch SPD typ 2 umožňuje inštaláciu zvodiča pred elektromer a zabraňuje vzniku unikových prúdov?

Odpoveď:

A/ predradený istič
B/ Technológia ACI

4.

Čo spôsobujú v elektroinštalácii zvodiče SPD typ 3 ak nie je v nich použité oddelovacie iskrište.
Odpoveď:

A/ Reagovanie prúdových chráničov a odpájanie koncových zariadení. 

B/ Nič
5.

Je potrebné pri revízii bleskozvodu overovať či je v objekte nainštalovaný zvodič bleskového prúdu typ 1?
Odpoveď:

A/ Áno, je súčasťou vonkajšie ochrany pred bleskom 
B/ Nie, nie je potrebný
